# Nuvoton N3290x Mikrocontroller: Cheat Sheet für Firmware-RE

## Übersicht und CPU

- CPU: 32‑bit ARM926EJ‑S RISC, 8 KB I‑Cache und 8 KB D‑Cache, Takt bis 200 MHz bei 1,8 V【turn6file0†L5-L13】.

- On‑Chip‑Speicher: 8 KB internes SRAM und 16 KB Internal Boot ROM (IBR)【turn6file0†L168-L176】.

- JTAG‑Schnittstelle für Debugging.

- IBR‑Boot: unterstützt mehrere Bootquellen (SD‑Karte, NAND‑Flash, SPI‑Flash, USB); über die UART‑Konsole können Boot‑Meldungen ausgegeben werden【turn6file2†L80-L91】.

## Boot‑ und Power‑On‑Konfiguration

- Die Power‑On‑Konfiguration wird über Pull‑Ups/Pull‑Downs an LVDATA/ ND‑Pins geladen und im CHIPCFG‑Register gespeichert.

- LVDATA[6] wählt den NAND‑Flash‑Typ (Error‑Free vs. Raw NAND)【turn5file11†L11-L16】.

- LVDATA[5:4] legt die NAND‑Page‑Größe fest (2 KB, 4 KB, 8 KB oder „Ignorieren“)【turn5file11†L24-L41】.

- ND[7] bestimmt die Zahl der NAND‑Adresszyklen (4 oder 5)【turn5file11†L11-L16】.

- ND[5:4] wählt den SDRAM‑Typ (SDR/mDDR/DDR/DDR2)【turn5file11†L24-L41】.

- ND[3:0] definiert den Boot‑Modus und den Quarzoszillator: 0x1011 → Boot aus IBR‑Normalmodus bei 12 MHz, 0x1111 → Boot aus IBR‑Normalmodus bei 27 MHz【turn5file11†L101-L121】.

- Falls kein Boot‑Medium gefunden wird, schaltet der IBR in den USB‑Recover‑Mode und lädt die Firmware via USB【turn5file1†L85-L136】.

## Speicher‑ und Peripherie‑Karte (System Memory Map)

Der Adressraum des N3290x beträgt 4 GB. Wichtige Bereiche:

| Bereich | Adresse | Beschreibung | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| SDRAM | 0x0000_0000–0x7FFF_FFFF | Hauptspeicher; bis 512 MB; Shadow‑Mapping bei 0x8000_0000–0xAFFF_FFFF【turn6file0†L168-L176】 | Nuvoton Design Guide |
| GCR_BA | 0xB000_0000 | System‑ und Global‑Control‑Register (Chip‑ID, Reset, Pin‑Mux)【turn5file2†L112-L134】 | Nuvoton Design Guide |
| CLK_BA | 0xB000_0200 | Takt‑Controller【turn6file3†L71-L76】 | Nuvoton Design Guide |
| SDIC_BA | 0xB000_3000 | SDRAM‑Interface‑Controller【turn6file3†L77-L84】 | Nuvoton Design Guide |
| EDMA_BA | 0xB000_8000 | Enhanced DMA (5 Kanäle)【turn6file3†L77-L84】 | Nuvoton Design Guide |
| AHB2‑Region | 0xB100_0000–0xB100_DFFF | SPU, I2S, LCD/VPOST, Capture, Frame‑Switch, SD‑Controller, USB Device, USB Host, JPEG, BitBLT【turn6file3†L85-L101】 | Nuvoton Design Guide |
| APB‑Region | 0xB800_0000–0xB800_EFFF | Interrupt‑Controller, GPIO, Timer/WDT, RTC, I2C, Keypad, PWM, UART, SPI‑Master, ADC【turn5file12†L33-L51】【turn6file2†L80-L91】【turn5file7†L59-L75】 | Nuvoton Design Guide |
| SRAM_BA | 0xFF00_0000–0xFF00_1FFF | On‑Chip‑SRAM (8 KB)【turn5file13†L1-L6】 | Nuvoton Design Guide |
| IBR_BA | 0xFFFF_0000–0xFFFF_FFFF | Internal Boot ROM (16 KB)【turn5file13†L1-L6】 | Nuvoton Design Guide |

Die APB‑Peripherie enthält unter anderem: - AIC_BA 0xB800_0000 – Interrupt‑Controller【turn5file12†L33-L35】. - GP_BA 0xB800_1000 – GPIO‑Port A–D【turn6file3†L85-L101】. - TMR_BA 0xB800_2000 – Timer und Watchdog【turn5file12†L33-L51】. - RTC_BA 0xB800_3000 – Real‑Time Clock【turn5file12†L33-L51】. - I2C_BA 0xB800_4000 – I²C‑Controller【turn5file12†L33-L51】. - KPI_BA 0xB800_5000 – Keypad Interface【turn5file12†L33-L51】. - PWM_BA 0xB800_7000 – PWM‑Controller【turn5file12†L33-L51】. - UA_BA 0xB800_8000 – UART‑Controller (UART0/1)【turn6file2†L80-L91】. - SPIMS0_BA 0xB800_C000 / SPIMS1_BA 0xB800_C400 – SPI‑Master‑Module【turn5file7†L59-L75】. - ADC_BA 0xB800_E000 – 10‑bit SAR‑ADC【turn5file12†L33-L51】.

## Clock‑ und System‑Controller (GCR/CLK)

- Das GCR enthält die Chip‑ID, Reset‑Register, Produkt‑ID und die Multi‑Funktions‑Pin‑Steuerung (GPAFUN, GPBFUN, GPCFUN, GPDFUN)【turn5file2†L112-L134】.

- Der CLK‑Controller steuert PLLs, Taktquellen und Clock‑Gating; er ermöglicht Idle‑ und Power‑Down‑Modi sowie das Aktivieren einzelner Peripherie‑Clocks【turn6file3†L71-L76】.

## Interrupt‑Controller (AIC)

- Bietet acht priorisierte Level, unterstützt FIQ/IRQ und wählbare Level‑ oder Edge‑Trigger【turn5file0†L29-L37】【turn5file3†L11-L15】.

- Wichtige IRQ‑Quellen【turn5file3†L57-L95】: WDT (Kanal 1), GPIO-Interrupts (Kanäle 2–5), BitBLT, Frame‑Switch, High‑Speed‑UART, Timer0/1, USB Device, SD‑Controller, USB Host, EDMA, I2S, Capture, SPI‑Master, ADC und viele weitere.

- AIC‑Register ermöglichen das Setzen von Prioritäten, Masken und Vektoradressen; beim RE helfen sie, Handler im Code zu lokalisieren.

## UART‑Schnittstellen

- Zwei UARTs (UART0 High‑Speed, UART1 Normal) mit Base 0xB800_8000【turn6file2†L80-L91】.

- Registeroffsets【turn6file5†L1-L8】【turn6file6†L101-L116】:

- RBR/THR (+0x00) – Datenpuffer (lesen/schreiben).

- IER (+0x04) – Interrupt‑Enable (Rx/Tx, Line‑Status, Modem).

- FCR (+0x08) – FIFO‑Steuerung (Reset/Trigger‑Level).

- LCR (+0x0C) – Datenformat (Wortlänge, Stoppbits, Parität, Break).

- MCR (+0x10) – Modem‑Control (Loopback, RTS/CTS).

- MSR (+0x14) – Modem‑Status.

- FSR (+0x18) – FIFO‑Status.

- ISR (+0x1C) – Interrupt‑Status.

- TOR (+0x20) – Time‑Out‑Register.

- BAUD (+0x24) – Baudrate‑Divider; Baud = UART‑Clock / (16 × (BRD+2))【turn6file6†L101-L116】.

- FIFO‑Größen: UART0 64 Byte; UART1 16 Byte【turn6file6†L101-L116】.

## SPI‑Master‑Module (SPIMS)

- Zwei SPI‑Controller: SPIMS0 (Base 0xB800_C000) und SPIMS1 (0xB800_C400)【turn5file7†L59-L75】.

- Wichtige Register【turn5file7†L59-L75】:

- CNTRL (+0x00): Start (GO_BUSY), Master/Slave, Tx_NEG/Rx_NEG, Bitlänge (Tx_BIT_LEN), Burst‑Länge (Tx_NUM), LSB/MSB, Clock‑Polarity (CLKP), Sleep, Interrupt‑Enable/Flag.

- DIVIDER (+0x04): SPI‑Clock‑Teiler; SPI‑Frequenz = System‑Clock / ((DIVIDER+1) × 2).

- SSR (+0x08): Slave‑Select (Bits 0/1 wählen CS0/CS1); Auto‑Deassert möglich.

- RX0..RX3 / TX0..TX3 (+0x10–0x1C): 4 × 32‑bit FIFO für Rx und Tx.

- JS (+0x20): Zusätzliche Einstellungen (Byte‑Sleep, Endian usw.).

- EDMA (+0x28): EDMA‑Trigger für SPI‑Transfers.

- Bei Firmware‑Analyse deuten Zugriffe auf CNTRL, DIVIDER und SSR auf SPI‑Initialisierung (z. B. Zugriff auf externen Flash oder Druckkopf).

## I²C‑Controller

- I2C_BA 0xB800_4000: Master‑I²C mit konfigurierbarem Bus‑Clock, Start/Stop‑Generierung und Interrupts.

- Wird oft für Sensoren oder Tintenstandsmessung genutzt; im Code erkennt man I²C‑Transfers an Writes in I2C_CON, I2C_DAT und Warteschleifen auf I2C_STAT.

## Timer / PWM / Watchdog

- TMR_BA 0xB800_2000: Vier 32‑Bit‑Timer, die als Free‑Running, Periodic, One‑Shot, Capture oder Watchdog genutzt werden können.

- PWM_BA 0xB800_7000: Vier PWM‑Kanäle mit Dead‑Zone‑Generator; wichtig für Motor‑/Aktuator‑Ansteuerung.

- Watchdog ist Teil des Timer‑Blocks; WDT‑Interrupt ist IRQ‑Kanal 1【turn5file3†L57-L95】.

## ADC (SAR‑ADC)

- ADC_BA 0xB800_E000: 10‑bit SAR‑ADC mit bis zu 500 kS/s, 8 Kanälen, Touchscreen‑Modus und Spannungsdetektor【turn5file9†L73-L81】.

- Für Drucker‑Firmware eher unwichtig, könnte aber Sensorwerte liefern.

## GPIO & Pin‑Mux

- GP_BA 0xB800_1000: Vier Ports (A–D) mit je 16 Pins.

- Jeder Pin kann als Input/Output/Open‑Drain konfiguriert werden; Interrupts auf Pin‑Ebene (GPIO_INT0..3) sind vorhanden【turn5file3†L57-L95】.

- Die Multi‑Funktions‑Pin‑Register GPAFUN, GPBFUN, GPCFUN, GPDFUN im GCR bestimmen, ob ein Pin als GPIO oder als Peripherie‑Funktion (UART, SPI, I2C, SD, PWM, etc.) arbeitet【turn6file1†L71-L79】【turn6file7†L1-L7】.

- Beispiel: GPA10 und GPA11 werden zu URTXD/URRXD gemultiplexed【turn6file1†L71-L79】; GPD3..GPD6 bilden die SPI0‑Pins (CLK, DO, DI, CS)【turn6file7†L29-L37】【turn6file7†L61-L70】.

## EDMA

- EDMA_BA 0xB000_8000 besitzt 5 DMA‑Kanäle (4 für Peripherie, 1 für Speicher–zu–Speicher)【turn6file3†L77-L84】.

- Unterstützt Byte/Half‑Word/Word‑Transfers, Burst‑Modus, Auto‑Reload und optional Farbformat‑Transformation (RGB565 ↔ YCbCr422)【turn6file0†L168-L176】.

## Weitere Module (kurz)

- SDIC/SIC: SD‑/eMMC‑Controller (PIO und DMA); im Boot‑ROM wird SD0 initialisiert.

- UDC/UHC: USB 2.0 Device/Host; für Firmware‑Updates oder Debugging nutzbar.

- JPEG‑Codec, Video Capture, VPOST, SPU: Für Medienanwendungen wichtig, für Drucker‑Firmware vermutlich irrelevant.

## Reverse‑Engineering‑Hinweise

- Speichersegmente labeln: In Ghidra oder anderen Tools die wichtigen Adressbereiche (SDRAM, Shadow, AHB, APB, SRAM, IBR) als separate RAM/ROM‑Segmente anlegen.

- Peripherie‑Basen beschriften: Strukturen für GCR, CLK, AIC, UART, SPI, Timer, GPIO, etc. anlegen, um MMIO‑Zugriffe im Code zu interpretieren.

- Boot‑Code identifizieren: Suchen Sie nach Lesezugriffen auf CHIPCFG/ND im Bereich GCR_BA+0x04, um den gewählten Boot‑Modus zu erkennen.

- IRQ‑Handler erkennen: Die AIC‑Initialisierung (Masken setzen und Kanäle aktivieren) listet die Reihenfolge der Handler; vergleichen Sie die Vektortabelle mit den Kanälen【turn5file3†L57-L95】.

- Peripherie‑Initialisierung: Typischer Ablauf: Clock‑Enable → Pin‑Mux konfigurieren → Soft‑Reset → Register konfigurieren → Interrupts aktivieren. Diese Muster lassen sich im Binärcode nachverfolgen.

- Drucker‑spezifische I/O: Kommunikation mit dem Druckkopf oder Motoren erfolgt meistens über SPI (große Bursts mit Tx_NUM) oder PWM‑Kanäle; suchen Sie nach entsprechenden Zugriffssequenzen.

- Debug‑Konsole: Firmware gibt Boot‑Logs meist über UART0 aus (115200 Bd). Erkennbar an Zugriffen auf UA_BA+0x24 (Baud‑Divider) und Setzen von LCR/FCR/IER.

Dieser Cheatsheet fasst die wichtigsten Informationen aus dem N3290x Design Guide zusammen. Er soll dir als Nachschlagewerk bei der Analyse von Firmware auf Basis der N32903U5DN/K5DN‑Mikrocontroller dienen und hilft, Speicherbereiche, Register und typische Initialisierungssequenzen schnell zu finden. Viel Erfolg beim Reverse‑Engineering!